Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere,

tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av

13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

§§ 9, 26, 30 og 34, samt lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og

kloakkavgifter.

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig

innsamling og transport av slam i kommunen.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder tømming og transport av avløpsvann fra alle slamavskillere, tette

tanker, minirenseanlegg m.v. fra de eiendommer som omfattes av den kommunale

slamtømming. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært

avløpsvann jf forurensningsloven § 26.

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale

slamtømmingsordningen og betale for tømmingen.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller

lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift.

§ 3. Definisjoner

Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og

bruksnr., eget festenr eller seksjonsnr, og som er tilknyttet renseinnretning. Det

samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboka, men

der fester eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett slik som det

framgår av lov om tomtefeste.

Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende

som omfattes av kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under

kommunal godkjenning, herunder gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter

uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun fra toalett.

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan.

Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer.

Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarlede perioden

hvor tømming skjer i aktuelt område etter fastsatte tømmehyppighet gitt i

eiendommens utslippstillatelse.

Tilpasset tømming: Lovpålagt tømming av tette tanker kan utføres etter bestilling

fra abonnenten, i stedet for ordinær tømming. Abonnenten varsler da kommunen,

som vil utføre slik tømmingen innen 14 dager.

Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og

rasjonell tømming av slam for et større område, som også hensyntar

tømmehyppighet i gitte utslippstillatelser.

§ 4. Kommunal innsamling av slam

Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar

enkelteiendommer eller geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for

tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming av slamanlegg uten kommunens

tillatelse.

§ 5. Abonnentens plikter

Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan.

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming

med bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking

av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming

skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før

tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatte

tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr.

Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader

på anlegget. Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse

eller endret bruk varsles, jf plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 5.1 Adkomst/hindringer

Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som

kjørbar adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og

styrke til å tåle slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter.

Adkomstvegen skal ha snuplass og dessuten kurvatur og stigningsforhold for å

kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy.

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunn tank kan

være maksimum 6 meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunn tank og

oppstillingsplass.

Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn

av adkomstvegens beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor.

Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som må betjenes med slikt alternativt

utstyr.

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av

privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan

kommunen selv pålegge at abonnenten selv sørger for at slammet fraktes

bort/disponeres på en helse- og miljømessig god måte. Slamhåndteringen skal

godkjennes av kommunen.

§ 5.2 Tilgjengelighet til anlegget

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen

for å få utført tømmingen.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl.

adkomstveg for tømming, eller fraktet fram slammet mv, blir ikke ordinærtømming

gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen påføres dekkes av abonnenten, jf § 7.

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført d.v.s. at eier må ta kontakt med

kommunen dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller

dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til

forskriften eller gitt utslippstillatelse.

§ 6. Kommunens plikter

Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til

abonnentene 1-2 uker før tømming skal skje, mens fritidsabonnenter skal varsles 3-4

uker før tømming skal skje.

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med

gitt utslippstillatelse og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 6.1.

For å dekke abonnentenes ulike behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømming

kunne tilby ekstra- og nødtømming, samt tilpasset tømming for tette tanker.

Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamanlegget som

tømmes. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og

lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører

skal lukkes. Abonnenten varsles etter utført tømming, og om eventuelle observert

avvik.

§ 6.1 Tømmehyppighet

a) Eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer tilknyttet

slamavskiller, tømmes minimum hvert annet år.

b) Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller tømmes etter behov,

men minimum hvert fjerde år.

c) Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert år.

d) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter

forurensningsmyndigheten egne tømmerutiner.

e) I spesielle tilfelle kan kommunen bestemme annen tømmehyppighet.

Kommunen sørger for tømming etter fastlagte tømmeplan. Abonnenter kan selv be

kommunen om at tømmehyppigheten blir årlig, og at dette innarbeides i kommunens

tømmeplan og utføres som ordinær tømming. Må tømmehyppigheten økes

ytterligere må abonnenten selv bestille ekstra- eller nødtømming.

Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med seks uker i forhold til fastsatte

tømmehyppighet og siste utførte tømming, jf § 6.1 a-c.

§ 7. Gebyrer

I medhold av forurensningslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene

som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en

annen grunn ikke kan foretas skal det likevel svares gebyr.

Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Avgiftsplikt inntrer senest 6 måneder etter at

utslippstillatelse er gitt.

Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes av kommunen selv,

sammensatt av følgende gebyrelementer:

a) Oppmøtepris – kr/anlegg (O)

b) Tømming og behandling fra slamavskiller – kr/m3 (P1)

c) Tømming og behandling fra tett tank – kr/m3 (P2)

Årsgebyr beregnes slik: Årsgebyr = (O + (V x P)) x T, der O er oppmøtepris, V er

tankvolum - minimum 4 m3, med tillegg for overskytende m3, P er tømme- og

transportpris (P1 for slamavskiller, P2 for tett tank), T er tømmehyppighet jf § 6.1. For

årlig tømming vil T være 1, for tømming hvert andre år 0,5, og for tømming hvert

fjerde år 0,25.

Alle gebyr forutsetter at tømming skjer i etter fastsatte tømmeplan, eller som tilpasset

tømming for tette tanker.

I tillegg til ordinært årsgebyr for anlegget, skal det, hvor det er aktuelt, svares for

følgende ekstratjenester:

1. Vanskelig tilgjengelighet - jf § 5.1 tredje ledd

50 % påslag på oppmøtepris

2. Manglende klargjøring - jf § 5.2 første ledd

100 % påslag på oppmøtepris

3. Tømming utenom fastsatte tømmeplan - jf § 5.2 annet ledd

50 % påslag på oppmøtepris

4. Nødtømming - jf § 3

200 % påslag på oppmøtepris

Gebyrer for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt

pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av

avfallsgebyrer gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til

kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 8. Unntak

Kommunen kan etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften.

§ 9. Delegering av myndighet

Forurensingsmyndigheten etter denne forskrift tillegger kommunen, som kan

delegere sin myndighet til HAMOS Forvaltning IKS, med hjemmel i

forurensningslovens § 83. Likevel kan kommunes myndighet til gi vilkår for

utslippstillatelse og å unnta enkelte eiendommer eller geografiske områder etter § 4,

samt plikt til å fastsette slamgebyrer, jf. § 7, ikke delegeres.

§ 10. Klageadgang

Vedtak i gjort etter denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningslovens

bestemmelser.

§ 11. Sanksjoner og straff

Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter jfr. forurensningslovens kapitel

10 § 79 annet ledd.

§ 12. Iverksetting

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2011. Fra samme tidspunkt opphører tidligere

forskrifter om slamtømming og bestemmelser vedrørende slamgebyr.

Versjon 2.0
